云平台数据结构定义书

云平台系统软件数据结构定义书

概述

整个设计每口井的数据库内都有36个数据表

工程定义数据表：记录现场设计数据和工程数据。

井斜数据表：用于轨迹实时出图和历史数据出图的合成数据记录（测斜出图）。

动态数据表（解码）：服务器软件记录实时解码的伽马、电阻率、等地质参数值和对应的各种井深值。

随钻井深实时记录表：服务器软件用于记录各种实时井深（记录间隔为1s）。

伽马存储数据表：MWD软件从伽马探管存储器中直读日期、时间、伽马计数值、API和温度等数据上传到云服务器数据库表中。

静态原始姿态参数表（解码）：用于记录解码的实时日期、时间、静态原始六轴数据和实时的测斜测量井深、钻头井深。

存储器原始参数表：用于出存储直读仪器探管的存储测斜原始参数和温度，并根据原始参数计算出11-18（除温度意外）的所有参数。

MTBF数据存储表。

数据表结构定义

### RECORD#1: WELLBASETABLE

表一  工程定义数据表

表名： JBSJBY

| Code 编码 | # Description # 描 述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | # Type 类型 | ### Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 | Well Identifier | 井号 | WELLID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 1002 | JM | 井名 | JM | JM | S | 32 |  |  |
| 1003 | JB | 井别 | JB | JB | S | 30 |  |  |
| 1004 | JX | 井型 | JX | JX | S | 30 |  |  |
| 1005 | JDH | 使用人名称 | JDH | JDH | S | 50 |  |  |
| 1006 | FCZZB | 大地纵坐标 | FCZZB | FCZZB | F | 4 |  |  |
| 1007 | FCHZB | 大地横坐标 | FCHZB | FCHZB | F | 4 |  |  |
| 1008 | LONGITUDE | 经度坐标 | LONGITUDE | LONGITUDE | F | 4 |  |  |
| 1009 | LATITUDE | 纬度坐标 | LATITUDE | LATITUDE | F | 4 |  |  |
| 1010 | DMHB | 地面海拔 | DMHB | DMHB | F | 4 |  |  |
| 1011 | BXG | 补心高 | BXG | BXG | F | 4 |  |  |
| 1012 | CPJ | 磁偏角 | CPJ | CPJ | F | 4 |  |  |
| 1013 | CQJ | 磁倾角 | CQJ | CQJ | F | 4 |  |  |
| 1014 | SJJS | 设计井深 | SJJS | SJJS | F | 4 |  |  |
| 1015 | SJCS | 设计垂深 | SJCS | SJCS | F | 4 |  |  |
| 1016 | WZJS | 完钻井深 | WZJS | WZJS | F | 4 |  |  |
| 1017 | KZRQ | 开钻日期 | KZRQ | KZRQ | D | 8 |  |  |
| 1018 | CLJD | 测量井段 | CLJD | CLJD | S | 50 |  |  |
| 1019 | CLRQ | 测量时间 | CLRQ | CLRQ | D | 8 |  |  |
| 1020 | YQLX | 仪器类型 云平台登录账号 | YQLX | YQLX | S | 50 |  |  |
| 1021 | ZYDW | 作业队伍 | ZYDW | ZYDW | S | 100 |  |  |
| 1022 | GRSCALE | 自然伽马斜率 | GRSCALE | GRSCALE | F | 4 |  |  |
| 1023 | GRBOTTOM | 自然伽马底 | GRBOTTOM | GRBOTTOM | F | 4 |  |  |
| 1024 | GRCOEFENVIR | 自然伽马环境补偿系数 | GRCOEFENVIR | GRCOEFENVIR | F | 4 |  |  |
| 1025 | NUDCNT | 自然伽马泥浆密度系数 | NUDCNT | NUDCNT | F | 4 |  |  |
| 1026 | AZGRSCALE | 方位自然伽马斜率 | AZGRSCALE | AZGRSCALE | F | 4 |  |  |
| 1027 | AZGRBOTTOM | 方位自然伽马底 | AZGRBOTTOM | AZGRBOTTOM | F | 4 |  |  |
| 1028 | AZNGRCOEFENVIR | 方位自然伽马环境补偿系数 | FWGRCOEFENVIR | FWGRCOEFENVIR | F | 4 |  |  |
| 1029 | AZNGRNUDCNT | 方位自然伽马泥浆密度系数 | FWNUDCNT | FWNUDCNT | F | 4 |  |  |
| 1030 | AZUPGRBOTTOM | 方位上伽马底 | AZUPGRBOTTOM | AZUPGRBOTTOM | F | 4 |  |  |
| 1031 | AZDOWNGRSCALE | 方位下伽马斜率 | AZDOWNGRSCALE | AZDOWNGRSCALE | F | 4 |  |  |
| 1032 | AZDOWNGRBOTTOM | 方位下伽马底 | AZDOWNGRBOTTOM | AZDOWNGRBOTTOM | F | 4 |  |  |
| 1033 | NGRSCALE | 近钻头自然伽马斜率 | NGRSCALE | NGRSCALE | F | 4 |  |  |
| 1034 | NGRBOTTOM | 近钻头自然伽马底 | NGRBOTTOM | NGRBOTTOM | F | 4 |  |  |
| 1035 | NNGRCOEFENVIR | 近钻头自然伽马环境补偿系数 | JZTGRCOEFENVIR | JZTGRCOEFENVIR | F | 4 |  |  |
| 1036 | NNAZNGRNUDCNT | 近钻头自然伽马泥浆密度系数 | JZTNUDCNT | JTZNUDCNT | F | 4 |  |  |
| 1037 | NAZGRSCALE | 近钻头方位自然伽马斜率 | NAZGRSCALE | NAZGRSCALE | F | 4 |  |  |
| 1038 | NAZGRBOTTOM | 近钻头方位自然伽马底 | NAZGRBOTTOM | NAZGRBOTTOM | F | 4 |  |  |
| 1039 | NAZUPGRSCALE | 近钻头方位上伽马斜率 | NAZUPGRSCALE | NAZUPGRSCALE | F | 4 |  |  |
| 1040 | NAZUPGRBOTTOM | 近钻头方位上伽马底 | NAZUPGRBOTTOM | NAZUPGRBOTTOM | F | 4 |  |  |
| 1041 | NAZDOWNGRSCALE | 近钻头方位下伽马斜率 | NAZDOWNGRSCALE | NAZDOWNGRSCALE | F | 4 |  |  |
| 1042 | NAZDOWNGRBOTTOM | 近钻头方位下伽马底 | NAZDOWNGRBOTTOM | NAZDOWNGRBOTTOM | F | 4 |  |  |
| 1043 | RGRSCALE | 电阻率自然伽马斜率 | RGRSCALE | RGRSCALE | F | 4 |  |  |
| 1044 | RGRBOTTOM | 电阻率自然伽马底 | RGRBOTTOM | RGRBOTTOM | F | 4 |  |  |
| 1045 | RNGRCOEFENVIR | 电阻率自然伽马环境补偿系数 | RAGRCOEFENVIR | RAGRCOEFENVIR | F | 4 |  |  |
| 1046 | RNGRNUDCNT | 电阻率自然伽马泥浆密度系数 | RANUDCNT | RANUDCNT | F | 4 |  |  |
| 1047 | RAZGRSCALE | 电阻率方位自然伽马斜率 | RAZGRSCALE | RAZGRSCALE | F | 4 |  |  |
| 1048 | RAZGRBOTTOM | 电阻率方位自然伽马底 | RAZGRBOTTOM | RAZGRBOTTOM | F | 4 |  |  |
| 1049 | RAZUPGRSCALE | 电阻率方位上伽马斜率 | RAZUPGRSCALE | RAZUPGRSCALE | F | 4 |  |  |
| 1050 | RAZUPGRBOTTOM | 电阻率方位上伽马底 | RAZUPGRBOTTOM | RAZUPGRBOTTOM | F | 4 |  |  |
| 1051 | RAZDOWNGRSCALE | 电阻率方位下伽马斜率 | RAZDOWNGRSCALE | RAZDOWNGRSCALE | F | 4 |  |  |
| 1052 | RAZDOWNGRBOTTOM | 电阻率方位下伽马底 | RAZDOWNGRBOTTOM | RAZDOWNGRBOTTOM | F | 4 |  |  |
| 1053 | GAMMALC | 自然伽马探管临长 | GAMMALC | GAMMALC | F | 4 |  |  |
| 1054 | PAZGMLC | 探管式方位伽马临长 | PAZGMLC | PAZGMLC | F | 4 |  |  |
| 1055 | ZTAZGMLC | 钻铤式方位伽马临长 | ZTAZGMLC | ZTAZGMLC | F | 4 |  |  |
| 1056 | RESLC | 电阻率临长 | RESLC | RESLC | F | 4 |  |  |
| 1057 | PWDLC | 工程参数临长 | PWDLC | PWDLC | F | 4 |  |  |
| 1058 | GROYLC | 陀螺探管临长 | GROYLC | GROYLC | F | 4 |  |  |
| 1059 | MWDLC | 探管临长 | MWDLC | MWDLC | F | 4 |  |  |
| 1063 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | < SPARE1> |  | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 1128 | < SPARE 2> |  | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |

二、测斜数据表

RECORD#2:SURVEY/DIRECTIONAL

表二：测斜数据表

排序：测斜测量井深

| WITS Record ID 7 WITS 记录 ID 7 | Logical Record Type 157 逻辑记录类型 157 | Auto/Manual AUTO(MWD)/MANUAL 自动/手动：自动（MWD）/手动 |
| --- | --- | --- |
| Trigger [EVENT] Transmit when new survey data values are received and computed (MWD) or when manuallytriggered by operator 按 事 件 入库 |  |  |
| Data Source Data acquired in real-time by MWD tools or entered manually from other sources |  |  |

| Code 编码 | # Description # 描 述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | # Type 类型 | ### Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1129 | Well Identifier | 井号 | WELLID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 1130 | DTIMES | 钻次 | DTIMES | DTIMES | L | 4 | ---- | ---- |
| 1131 | Depth Svy/reading (meas) | 测斜测量井深 | DEPTSVYM | DSVM | F | 4 | M | F |
| 1132 | Depth Svy/reading (vert) | 测斜垂直井深 | DEPTSVYV | DSVV | F | 4 | M | F |
| 1133 | Svy Inclination (uncorrected) | 未校正井斜角 | SVYINC | SINC | F | 4 | DEG | DEG |
| 1134 | Svy Inclination(corrected) | 已校正井斜角 | SVYINCC | SINCC | F | 4 | DEG | DEG |
| 1135 | Svy Azimuth (uncorrected) | 未校正方位角 | SVYAZU | SAZU | F | 4 | DEG | DEG |
| 1137 | Svy Azimuth (corrected) | 已校正方位角 | SVYAZC | SAZC | F | 4 | DEG | DEG |
| 1138 | Svy North-South Position | N/S位置 | SVYNS | SNS | F | 4 | M | F |
| 1139 | Svy East-West Position | E/W位置 | SVYEW | SEW | F | 4 | M | F |
| 1140 | Svy Rate of Walk | 闭合方位 | SVYWALK | SWLK | F | 4 | DGHM | DGHF |
| 1141 | SMOVE | 闭合距 | SMOVE | SMOVE | F | 4 | M | F |
| 1142 | VSEC | 视平移 | VSEC | VSEC | F | 4 | M | F |
| 1143 | Svy Dog Leg Severity | 狗腿度 | SVYDLS | SDLS | F | 4 | ---- | ---- |
| 1144 | JXBHL | 井斜变化率 | JXBHL | JXBHL | F | 4 | ---- | ---- |
| 1145 | FWBHL | 方位变化率 | FWBHL | FWBHL | F | 4 | ---- | ---- |
| 1146 | < SPARE1> |  | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 1147 | < SPARE 2> |  | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |

用途：用于测斜测深图、垂深图

来源：

服务器软件写入随钻的静态测斜参数的数据表。

三、动态数据表

RECORD3: MWDFORMATION

表三：动态数据表(解码)

排序：井号记录号

| WITS Record ID 7 WITS 记录 ID 7 | Logical Record Type 157 逻辑记录类型 157 | Auto/Manual AUTO(MWD)/MANUAL 自动/手动：自动（MWD）/手动 |
| --- | --- | --- |
| Trigger [EVENT] Transmit when new survey data values are received and computed (MWD) or when manuallytriggered by operator 按 事 件 入库 |  |  |
| Data Source Data acquired in real-time by MWD tools or entered manually from other sources |  |  |

| Code 编码 | # Description # 描 述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | # Type 类型 | ### Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1148 | Well Identifier | 井号 | WELLID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 1149 | DTIMES | 钻次 | DTIMES | DTIMES | L | 4 | ---- | ---- |
| 1150 | Record Identifier | 记录类型标识 | RECID | RID | S | 30 | ---- | 以正常钻进（1）起钻（2）下钻（3） |
| 1151 | Sequence Identifier | 记录号 | SEQID | WQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 1152 | TIME | 时间 | DATETIME | DATETIME | D | 8 | ---- | ---- |
| 1153 | Activety Code | 泵状态参数 | ACTCOD | ACTC | S | 30 | ---- | ---- |
| 1154 | Depth Svy/reading (meas) | 测斜测量井深 | DEPTSVYM | DSVM | F | 4 | M | F |
| 1155 | Depth Svy/reading (vert) | 测斜垂直井深 | DEPTSVYV | DSVV | F | 4 | M | F |
| 1156 | Gamma Depth | 伽马测量井深 | DSGM | DSGM | F | 4 | M | F |
| 1157 | Gamma Depth(vert) | 伽马垂深 | TVDGM | TVDGM | F | 4 | M | F |
| 1158 | Depth Hole (meas) | 测量裸眼井深 | DEPTMEAS | DMEA | F | 4 | M | F |
| 1159 | Hole Depth(vert) | 测量裸眼垂深 | LYCS | LYCS | F | 4 | M | F |
| 1160 | ZTDEP | 钻头井深 | ZTDEP | ZTDEP | F | 4 | M | F |
| 1161 | ZTCS | 钻头垂深 | ZTCS | ZTCS | F | 4 | M | F |
| 1162 | Svy Inclination （uncorrected） | 井斜角 | SVYINC | SINC | F | 4 | DEG | DEG |
| 1163 | Svy Azimuth (uncorrected) | 未校正方位角 | SVYAZU | SAZU | F | 4 | DEG | DEG |
| 1164 | Svy Azimuth (corrected) | 已校正方位角 | SVYAZC | SAZC | F | 4 | DEG | DEG |
| 1165 | Svy Magnetic Toolface | 测量磁工具面 | SVYMTF | SMTF | F | 4 | DEG | DEG |
| 1166 | Svy Gravity Toolface | 测量重工面 | SVYGTF | SGTF | F | 4 | DEG | DEG |
| 1167 | TEMP | 温度 | TEMP | TEMP | F | 4 | ℃ | ℉ |
| 1168 | GMCount | 自然伽马计数 | GMCount | GMCount | F | 4 | ---- | ---- |
| 1169 | GMAPI | 自然伽马API | GMAPI | GMAPI | F | 4 | ---- | ---- |
| … | < SPARE1> |  | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 1470 | < SPARE2> |  | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |

RECORD4: MWDDEPTH

表四：随钻井深实时记录表

排序：井号记录号

| Item 序号 | # Description # 描 述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | # Type 类型 | ### Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1471 | Well Identifier | 井号 | WELLID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 1472 | Record Identifier | 记录类型标识 | RECID | RID | S | 30 | ---- | 以正常钻进（1）起钻（2）下钻（3） |
| 1473 | Sequence Identifier | 记录号 | SEQID | WQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 1474 | TIME | 时间 | DATETIME | DATETIM | D | 8 | ---- | ---- |
| 1475 | MDEP | M探管井深 | MDEP | MDEP | F | 4 | M | F |
| 1476 | GMDEP | 伽马井深 | GMDEP | GMDEP | F | 4 | M | F |
| 1477 | ZTDEP | 钻头井深 | ZTDEP | ZTDEP | F | 4 | M | F |
| 1478 | ROP | 机械钻速 | ROP | ROP | F | 4 | M | F |
| … | < SPARE1> |  | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 1481 | < SPARE 2> |  | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |

用途：记录井深系统的实时值，并通过各个短节的临长，计算出各个短节井深，写入表中。

来源：服务器软件通过井深系统获取，并写入该表。

走向：提供井深数据，只和外部表（表5、表8）通过时间进行井深匹配。

RECORD5: MWDSAGAMMA

表五：存储数据表

排序：井号记录号

| Item 序号 | # Description # 描 述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | # Type 类型 | ### Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1482 | Well Identifier | 井号 | WELLID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 1483 | TIME | 时间 | DATETIME | DATETIME | D | 8 | ---- | ---- |
| 1484 | TEMP | 温度 | TEMP | TEMP | F | 4 | ℃ | ℉ |
| 1485 | GMCount | 自然伽马计数 | GMCount | GMCount | F | 4 | ---- | ---- |
| 1486 | GMAPI | 自然伽马API | GMAPI | GMAPI | F | 4 | ---- | ---- |
| … | < SPARE1> |  | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 1787 | < SPARE 2> |  | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |

用途：记录服务器软件直读伽马探管存储器中的存储数据。

来源：服务器软件从伽马探管存储器中直读伽马计数值、API和温度等数据通过云接口上传到表中。

RECORD6: MWDSOUCEDATA

表六：静态原始姿态参数表（解码）

排序：井号记录号

| Item 序号 | # Description # 描 述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | # Type 类型 | ### Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1788 | Well Identifier | 井号 | WELLID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 1789 | DTIMES | 钻次 | DTIMES | DTIMES | L | 4 | ---- | ---- |
| 1790 | Sequence Identifier | 记录号 | SEQID | WQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 1791 | TIME | 时间 | DATETIME | DATETIME | D | 8 | ---- | ---- |
| 1792 | Depth Svy/reading (meas) | 测斜测量井深 | DEPTSVYM | DSVM | F | 4 | M | F |
| 1793 | ZTDEP | 钻头井深 | ZTDEP | ZTDEP | F | 4 | M | F |
| 1794 | Depth Hole (meas) | 测量裸眼井深 | DEPTMEAS | DMEA | F | 4 | M | F |
| 1795 | GX | 加表X轴 | GX | GX | F | 4 | g |  |
| 1796 | GY | 加表Y轴 | GY | GY | F | 4 | g |  |
| 1797 | GZ | 加表Z轴 | GZ | GZ | F | 4 | g |  |
| 1798 | MX | 磁通门X轴 | MX | MX | F | 4 | ut |  |
| 1799 | MY | 磁通门Y轴 | MY | MY | F | 4 | ut |  |
| 1800 | MZ | 磁通门Z轴 | MZ | MZ | F | 4 | ut |  |
| 1801 | GT | 重力和 | GT | GT | F | 4 | ut |  |
| 1802 | MT | 磁场强度 | MT | MT | F | 4 | ut |  |
| 1803 | Svy Inclination （uncorrected） | 井斜角（原始值） | SVYINC | SINC | F | 4 | DEG | DEG |
| 1804 | Svy Azimuth (uncorrected) | 方位角 | SVYAZU | SAZU | F | 4 | DEG | DEG |
| 1805 | Svy Magnetic Toolface | 磁工具面 | SVYMTF | SMTF | F | 4 | DEG | DEG |
| 1806 | Svy Gravity Toolface | 测量重工面 | SVYGTF | SGTF | F | 4 | DEG | DEG |
| 1807 | TEMP | 温度 | TEMP | TEMP | F | 4 | ℃ | ℉ |
| 1808 | CQJ | 磁倾角 | CQJ | CQJ | F | 4 | DEG | DEG |
| 1809 | NS | 北坐标 | NS | NS | F | 4 |  |  |
| 1810 | EW | 东坐标 | EW | EW | F | 4 |  |  |
| 1811 | HOR | 水平位移 | HOR | HOR | F | 4 |  |  |
| 1812 | STARTPOINT | 是否垂深计算起始点 | STARTPOINT | STARTPOINT | F | 4 |  |  |
| 1813 | VALID | 是否有效数据 | VALID | VALID | int | 4 |  |  |
| 1814 | DOGLEG | 狗腿度 | DOGLEG | DOGLEG | F | 4 |  |  |
| 1815 | TVD | 垂深 | TVD | TVD | F | 4 |  |  |
| 1816 | TVDSS | 水下垂深 | TVDSS | TVDSS | F | 4 |  |  |
| … | < SPARE1> |  | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 2001 | < SPARE 2> |  | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |

用途：用于记录解码的实时日期、时间、静态原始六轴数据和实时的测斜测量井深、钻头井深。

来源：DEES软件解码获取数据后通过云接口上传到云服务器的对应数据表中。

DEES软件通过云接口上传到云服务器中写入井号、当前的日期、时间、测斜井深、钻头井深和测量裸眼井深（井眼深）以及解码GX,GY,GZ,MX,MY,MZ六轴原始数据。

走向：工程处理软件的六轴数据进行测斜数据计算，获得井斜、方位等数据后填入表2、表3进行迹计算后出图。

RECORD7: MWDMEMO

表七：存储器原始参数表

排序：井号记录号

| Code 编码 | # Description # 描 述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | # Type 类型 | ### Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | Well Identifier | 井号 | WELLID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 2003 | Sequence Identifier | 记录号 | SEQID | WQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 2004 | Activety Code | 泵状态 | PUMPS | PUMPS | L | 4 |  | 1表示停泵记录数据,0表示定时记录数据 |
| 2005 | TIME | 时间 | DATE TIME | DATE TIME | D | 8 | ---- | ---- |
| 2006 | GX | 加表X轴 | GX | GX | F | 4 | g |  |
| 2007 | GY | 加表Y轴 | GY | GY | F | 4 | g |  |
| 2008 | GZ | 加表Z轴 | GZ | GZ | F | 4 | g |  |
| 2009 | MX | 磁通门X轴 | MX | MX | F | 4 | ut |  |
| 2010 | MY | 磁通门Y轴 | MY | MY | F | 4 | ut |  |
| 2011 | MZ | 磁通门Z轴 | MZ | MZ | F | 4 | ut |  |
| 2012 | GT | 重力和 | GT | GT | F | 4 | ut |  |
| 2013 | MT | 磁场强度 | MT | MT | F | 4 | ut |  |
| 2014 | Svy Inclination （uncorrected） | 井斜角（原始值） | SVYINC | SINC | F | 4 | DEG | DEG |
| 2015 | Svy Azimuth (uncorrected) | 方位角（原始值） | SVYAZU | SAZU | F | 4 | DEG | DEG |
| 2016 | Svy Magnetic Toolface | 磁工具面 | SVYMTF | SMTF | F | 4 | DEG | DEG |
| 2017 | Svy Gravity Toolface | 测量重工面 | SVYGTF | SGTF | F | 4 | DEG | DEG |
| 2018 | TEMP | 温度 | TEMP | TEMP | F | 4 | ℃ | ℉ |
| 2019 | CQJ | 磁倾角 | CQJ | CQJ | F | 4 | DEG | DEG |
| … | < SPARE1> |  | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 2320 | < SPARE 2> |  | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |

用途：用于出存储直读MWD探管的存储测斜原始参数和温度，并根据原始参数计算出11-18（除温度意外）的所有参数。

来源：DEES软件直读MWD探管的存储测斜原始参数和温度，通过云接口上传云服务器。

RECORD8:REPAIRANDMENT

表八：维保信息数据表

排序：井号记录号

| Code 编码 | # Description # 描 述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | # Type 类型 | ### Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2321 | Well Identifier | 井号 | WELLID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 2322 | Sequence Identifier | 记录号 | SEQID | WQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 2323 | DEESStartTime | 软件启动时间 | DEESStartDate | DEESStartDate | D | 8 | ---- | ---- |
| 2324 | DEESEndDate | 软件关闭时间 | DEESEndDate | DEESEndDate | D | 8 | ---- | ---- |
| 2325 | DEESEndTime | 软件关闭时间 | DEESEndTime | DEESEndTime | D | 8 | ---- | ---- |
| 2326 | DEESSumTime | 软件累计工作时间 | SumTime | SumTime | L | 4 | Hour |  |
| 2327 | SERIES | 仪器系列号 | SERIES | SERIES | S | 10 | ---- | ---- |
| 2328 | InstrumentID | 仪器编号 | InstrumentID | InstrumentID | S | 10 | ---- | ---- |
| 2329 | LF_DATE | 出厂日期 | LF_DATE | LF_DATE | D | 8 | ---- | ---- |
| 2330 | CAL_DATE | 末次校准日期 | CAL_DATE | CAL_DATE | D | 8 | ---- | ---- |
| 2331 | SUM_TIME | 出厂累计工作时间 | SUM_TIME | SUM_TIME | L | 4 | Hour | ---- |
| 2332 | LONGITUDE | 仪器工作地经度 | LONGITUDE | LONGITUDE | F | 4 | DEG | DEG |
| 2333 | LATITUDE | 仪器工作地纬度 | LATITUDE | LAT | F | 4 | DEG | DEG |
| 2334 | ADDRESS | 工作地点 | ADDRESS | ADDR | S | 50 | ---- | ---- |
| 2335 | FAULTTIMES | 仪器故障次数 | FAULTTIMES | FAULTTIMES | L | 4 | ---- | ---- |
| 2336 |  | 仪器维修次数 |  |  | L | 4 | ---- | ---- |
| 2337 |  | 上次维保日期 |  |  | D | 8 | ---- | ---- |
| 2338 |  | 仪器固件版本号 |  |  | S | 4 | ---- | ---- |
| 2339 |  | 仪器最新固件版本号 |  |  | S | 4 | ---- | ---- |
| 2340 |  | 仪器本次累计工作时间 |  |  | L | 4 | ---- | ---- |
| 2341 |  | DEES软件版本号 |  |  | varchar | 50 | ---- | ---- |

RECORD9:RESFORMATION

表九：电阻率动态数据表(解码)

排序：井号记录号

| WITS Record ID 1 WITS 记录 ID 1 | Logical Record Type 157 逻辑记录类型 157 | Auto/Manual AUTO(MWD)/MANUAL 自动/手动：自动（MWD）/手动 |
| --- | --- | --- |
| Trigger [EVENT] Transmit when new survey data values are received and computed (MWD) or when manuallytriggered by operator 按事件入库 |  |  |
| Data Source Data acquired in real-time by MWD tools or entered manually from other sources |  |  |

| Code 编码 | Description 描述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | Type 类型 | Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2636 | Well Identifier | 井号 | WELLID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 2637 | Record Identifier | 记录类型标识 | RECID | RID | S | 30 | ---- | 以正常钻进（1）起钻（2）下钻（3） |
| 2638 | Sequence Identifier | 记录号 | SEQID | WQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 2639 | Time | 时间 | DATETIME | DATETIME | D | 8 | ---- | ---- |
| 2640 | Activety Code | 泵状态参数 | ACTCOD | ACTC | S | 30 | ---- | ---- |
| 2641 | Depth Svy/reading (meas) | 测斜测量井深 | DEPTSVYM | DSVM | F | 4 | M | F |
| 2642 | Depth Svy/reading (vert) | 测斜垂直井深 | DEPTSVYV | DSVV | F | 4 | M | F |
| 2643 | Gamma Depth | 伽马测量井深 | DSGM | DSGM | F | 4 | M | F |
| 2644 | Gamma Depth(vert) | 伽马垂深 | TVDGM | TVDGM | F | 4 | M | F |
| 2645 | Depth Hole (meas) | 测量裸眼井深 | DEPTMEAS | DMEA | F | 4 | M | F |
| 2646 | Hole Depth(vert) | 测量裸眼垂深 | LYCS | LYCS | F | 4 | M | F |
| 2647 | RESNINC | 电阻率近井斜 | RESNINC | RESNINC | F | 4 | DEG | DEG |
| 2648 | ZTDEP | 钻头井深 | ZTDEP | ZTDEP | F | 4 | M | F |
| 2649 | ZTCS | 钻头垂深 | ZTCS | ZTCS | F | 4 | M | F |
| 2650 | GMCount | 自然伽马计数 | GMCount | GMCount | F | 4 | ---- | ---- |
| 2651 | GMAPI | 自然伽马API | GMAPI | GMAPI | F | 4 | ---- | ---- |
| 2652 | R12PHF | 2M远天线相位差 | R12PHF | R12PHF | F | 4 |  |  |
| 2653 | R12PLF | 400K远天线相位差 | R12PLF | R12PLF | F | 4 |  |  |
| 2654 | R12AHF | 2M远天线幅度比 | R12AHF | R12AHF | F | 4 |  |  |
| 2655 | R12ALF | 400K远天线幅度比 | R12ALF | R12ALF | F | 4 |  |  |
| 2656 | R34PHF | 2M近天线相位差 | R34PHF | R34PHF | F | 4 |  |  |
| 2657 | R34PLF | 400K近天线相位差 | R34PLF | R34PLF | F | 4 |  |  |
| 2658 | R34AHF | 2M近天线幅度比 | R34AHF | R34AHF | F | 4 |  |  |
| 2659 | R34ALF | 400K近天线幅度比 | R34ALF | R34ALF | F | 4 | ---- | ---- |
| 2660 | RGMCount | 电阻率自然伽马计数 | RGMCount | RGMCount | F | 4 | ---- | ---- |
| 2661 | RGMAPI | 电阻率自然伽马API | RGMAPI | RGMAPI | F | 4 | ---- | ---- |
| 2662 | RUPGMCount | 电阻率上伽马计数 | UPGMCount | UPGMCount | F | 4 | ---- | ---- |
| 2663 | RUPGMAPI | 电阻率上伽马API | UPGMAPI | UPGMAPI | F | 4 | ---- | ---- |
| 2664 | RDOWNGMCount | 电阻率下伽马计数 | DOWNGMCount | DOWNGMCount | F | 4 | ---- | ---- |
| 2665 | RDOWNGMAPI | 电阻率下伽马API | DOWNGMAPI | DOWNGMAPI | F | 4 | ---- | ---- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2800 | < SPARE1> |  | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |

RECORD10:RESSAGAMMA

表十：电阻率、伽马存储数据表

排序：井号记录号

| Code编码 | Description 描述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | Type 类型 | Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2801 | Well Identifier | 井号 | WID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 2802 | Date | 时间 | DATETIME | DATETIME | D | 8 | ---- | ---- |
| 2803 | TEMP | 温度 | TEMP | TEMP | F | 4 | ℃ | ℉ |
| 2804 | RESNINC | 电阻率近井斜 | RESNINC | RESNINC | F | 4 | DEG | DEG |
| 2805 | GMCount | 自然伽马计数 | GMCount | GMCount | F | 4 | ---- | ---- |
| 2806 | GMAPI | 自然伽马API | GMAPI | GMAPI | F | 4 | ---- | ---- |
| 2807 | R12PHF | 2M远天线相位差 | R12PHF | R12PHF | F | 4 |  |  |
| 2808 | R12PLF | 400K远天线相位差 | R12PLF | R12PLF | F | 4 |  |  |
| 2809 | R12AHF | 2M远天线幅度比 | R12AHF | R12AHF | F | 4 |  |  |
| 2810 | R12ALF | 400K远天线幅度比 | R12ALF | R12ALF | F | 4 |  |  |
| 2811 | R34PHF | 2M近天线相位差 | R34PHF | R34PHF | F | 4 |  |  |
| 2812 | R34PLF | 400K近天线相位差 | R34PLF | R34PLF | F | 4 |  |  |
| 2813 | R34AHF | 2M近天线幅度比 | R34AHF | R34AHF | F | 4 |  |  |
| 2814 | R34ALF | 400K近天线幅度比 | R34ALF | R34ALF | F | 4 | ---- | ---- |
| 2815 | RGMCount | 电阻率自然伽马计数 | RGMCount | RGMCount | F | 4 | ---- | ---- |
| 2816 | RGMAPI | 电阻率自然伽马API | RGMAPI | RGMAPI | F | 4 | ---- | ---- |
| 2817 | RUPGMCount | 电阻率上伽马计数 | UPGMCount | UPGMCount | F | 4 | ---- | ---- |
| 2818 | RUPGMAPI | 电阻率上伽马API | UPGMAPI | UPGMAPI | F | 4 | ---- | ---- |
| 2819 | RDOWNGMCount | 电阻率下伽马计数 | DOWNGMCount | DOWNGMCount | F | 4 | ---- | ---- |
| 2820 | RDOWNGMAPI | 电阻率下伽马API | DOWNGMAPI | DOWNGMAPI | F | 4 | ---- | ---- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2850 | < SPARE1> |  | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |

RECORD11:NBITFORMATION

表十一：近钻头动态数据表(解码)

排序：井号记录号

| WITS Record ID 2 WITS 记录 ID 2 | Logical Record Type 158 逻辑记录类型 158 | Auto/Manual AUTO(MWD)/MANUAL 自动/手动：自动（MWD）/手动 |
| --- | --- | --- |
| Trigger [EVENT] Transmit when new survey data values are received and computed (MWD) or when manuallytriggered by operator 按事件入库 |  |  |
| Data Source Data acquired in real-time by MWD tools or entered manually from other sources |  |  |

| Code编码 | Description 描述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | Type 类型 | Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2851 | Well Identifier | 井号 | WELLID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 2852 | Record Identifier | 记录类型标识 | RECID | RID | S | 30 | ---- | 以正常钻进（1）起钻（2）下钻（3） |
| 2853 | Sequence Identifier | 记录号 | SEQID | WQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 2854 | Time | 时间 | DATETIME | DATETIME | D | 8 | ---- | ---- |
| 2855 | Activety Code | 泵状态参数 | ACTCOD | ACTC | S | 30 | ---- | ---- |
| 2856 | Depth Svy/reading (meas) | 测斜测量井深 | DEPTSVYM | DSVM | F | 4 | M | F |
| 2857 | Depth Svy/reading (vert) | 测斜垂直井深 | DEPTSVYV | DSVV | F | 4 | M | F |
| 2858 | Gamma Depth | 伽马测量井深 | DSGM | DSGM | F | 4 | M | F |
| 2859 | Gamma Depth(vert) | 伽马垂深 | TVDGM | TVDGM | F | 4 | M | F |
| 2860 | Depth Hole (meas) | 测量裸眼井深 | DEPTMEAS | DMEA | F | 4 | M | F |
| 2861 | Hole Depth(vert) | 测量裸眼垂深 | LYCS | LYCS | F | 4 | M | F |
| 2862 | ZTDEP | 钻头井深 | ZTDEP | ZTDEP | F | 4 | M | F |
| 2863 | ZTCS | 钻头垂深 | ZTCS | ZTCS | F | 4 | M | F |
| 2864 | SINC | 近钻头静态井斜 | SINC | SINC | F | 4 | DEG | DEG |
| 2865 | DINC | 近钻头动态井斜 | DINC | DINC | F | 4 | DEG | DEG |
| 2866 | GMCount | 近钻头自然伽马计数 | GMCount | GMCount | F | 4 | ---- | ---- |
| 2867 | GMAPI | 近钻头自然伽马API | GMAPI | GMAPI | F | 4 | ---- | ---- |
| 2868 | UPGMCount | 近钻头上伽马计数 | UPGMCount | UPGMCount | F | 4 | ---- | ---- |
| 2869 | UPGMAPI | 近钻头上伽马API | UPGMAPI | UPGMAPI | F | 4 | ---- | ---- |
| 2870 | DOWNGMCount | 近钻头下伽马计数 | DOWNGMCount | DOWNGMCount | F | 4 | ---- | ---- |
| 2871 | DOWNGMAPI | 近钻头下伽马API | DOWNGMAPI | DOWNGMAPI | F | 4 | ---- | ---- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2901 | < SPARE1> |  | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |

RECORD12:NBITSAGAMMA

表十二：近钻头存储数据表

排序：井号记录号

| Code编码 | Description 描述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | Type 类型 | Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Well Identifier | 井号 | WELLID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 2903 | Time | 时间 | TIME | TIME | D | 8 | ---- | ---- |
| 2904 | TEMP | 温度 | TEMP | TEMP | F | 4 | ℃ | ℉ |
| 2905 | SINC | 近钻头静态井斜 | SINC | SINC | F | 4 | DEG | DEG |
| 2906 | DINC | 近钻头动态井斜 | DINC | DINC | F | 4 | DEG | DEG |
| 2907 | GAMM1 | 扇区1(上伽马) | GAMM1 | GAMM1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 2908 | GAMM2 | 扇区1(左伽马) | GAMM2 | GAMM2 | F | 4 | ---- | ---- |
| 2909 | GAMM3 | 扇区3（下伽马） | GAMM3 | GAMM3 | F | 4 | ---- | ---- |
| 2910 | GAMM4 | 扇区3（右伽马） | GAMM4 | GAMM4 | F | 4 | ---- | ---- |
| 2911 | GAMMN | 自然伽马 | GAMMN | GAMMN | F | 4 | ---- | ---- |
| 2912 | GAMM5 | 扇区5 | GAMM5 | GAMM5 | F | 4 | ---- | ---- |
| 2913 | GAMM6 | 扇区6 | GAMM6 | GAMM6 | F | 4 | ---- | ---- |
| 2914 | GAMM7 | 扇区7 | GAMM7 | GAMM7 | F | 4 | ---- | ---- |
| 2915 | GAMM8 | 扇区8 | GAMM8 | GAMM8 | F | 4 | ---- | ---- |
| 2916 | ROLLSPEED | 转速 | ROLLSPEED | ROLLSPEED | F | 4 | ---- | ---- |
| 2917 | VOLTAGE | 电压 | VOLTAGE | VOLTAGE | F | 4 | ---- | ---- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2951 | < SPARE1> |  | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |

RECORD13:PAZGMFORMATION

表十三：探管式方位伽马动态数据表(解码)

排序：井号记录号

| WITS Record ID 2 WITS 记录 ID 2 | Logical Record Type 158 逻辑记录类型 158 | Auto/Manual AUTO(MWD)/MANUAL 自动/手动：自动（MWD）/手动 |
| --- | --- | --- |
| Trigger [EVENT] Transmit when new survey data values are received and computed (MWD) or when manuallytriggered by operator 按事件入库 |  |  |
| Data Source Data acquired in real-time by MWD tools or entered manually from other sources |  |  |

| Code 编码 | Description 描述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | Type 类型 | Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2952 | Well Identifier | 井号 | WELLID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 2953 | Record Identifier | 记录类型标识 | RECID | RID | S | 30 | ---- | 以正常钻进（1）起钻（2）下钻（3） |
| 2954 | Sequence Identifier | 记录号 | SEQID | WQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 2955 | Time | 时间 | DATETIME | DATETIME | D | 8 | ---- | ---- |
| 2956 | Activety Code | 泵状态参数 | ACTCOD | ACTC | S | 30 | ---- | ---- |
| 2957 | Depth Svy/reading (meas) | 测斜测量井深 | DEPTSVYM | DSVM | F | 4 | M | F |
| 2958 | Depth Svy/reading (vert) | 测斜垂直井深 | DEPTSVYV | DSVV | F | 4 | M | F |
| 2959 | Gamma Depth | 伽马测量井深 | DSGM | DSGM | F | 4 | M | F |
| 2960 | Gamma Depth(vert) | 伽马垂深 | TVDGM | TVDGM | F | 4 | M | F |
| 2961 | Depth Hole (meas) | 测量裸眼井深 | DEPTMEAS | DMEA | F | 4 | M | F |
| 2962 | Hole Depth(vert) | 测量裸眼垂深 | LYCS | LYCS | F | 4 | M | F |
| 2963 | ZTDEP | 钻头井深 | ZTDEP | ZTDEP | F | 4 | M | F |
| 2964 | ZTCS | 钻头垂深 | ZTCS | ZTCS | F | 4 | M | F |
| 2965 | GMCount | 自然伽马计数 | GMCount | GMCount | F | 4 | ---- | ---- |
| 2966 | GMAPI | 自然伽马API | GMAPI | GMAPI | F | 4 | ---- | ---- |
| 2967 | UPGMCount | 上伽马计数 | UPGMCount | UPGMCount | F | 4 | ---- | ---- |
| 2968 | UPGMAPI | 上伽马API | UPGMAPI | UPGMAPI | F | 4 | ---- | ---- |
| 2969 | DOWNGMCount | 下伽马计数 | DOWNGMCount | DOWNGMCount | F | 4 | ---- | ---- |
| 2970 | DOWNGMAPI | 下伽马API | DOWNGMAPI | DOWNGMAPI | F | 4 | ---- | ---- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 | < SPARE1> |  | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |

RECORD14:PAZGMSAGAMMA

表十四：存储数据表

排序：井号记录号

| Code 编码 | Description 描述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | Type 类型 | Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3001 | Well Identifier | 井号 | WELLID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 3002 | Time | 时间 | DATETIME | DATETIME | D | 8 | ---- | ---- |
| 3003 | TEMP | 温度 | TEMP | TEMP | F | 4 | ℃ | ℉ |
| 3004 | INC | 井斜 | INC | INC | F | 4 | DEG | DEG |
| 3005 | VIBSTATUS |  | VIBSTATUS | VIBSTATUS | F | 4 | ---- | ---- |
| 3006 | ACCAX |  | ACCAX | ACCAX | F | 4 | ---- | ---- |
| 3007 | ACCAY |  | ACCAY | ACCAY | F | 4 | ---- | ---- |
| 3008 | ACCAZ |  | ACCAZ | ACCAZ | F | 4 | ---- | ---- |
| 3009 | MTF0 |  | MTF0 | MTF0 | F | 4 | DEG | DEG |
| 3010 | GAMM1 | 扇区1(上伽马) | GAMM1 | GAMM1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 3011 | GAMM2 | 扇区2（左伽马） | GAMM2 | GAMM2 | F | 4 | ---- | ---- |
| 3012 | GAMM3 | 扇区3（下伽马） | GAMM3 | GAMM3 | F | 4 | ---- | ---- |
| 3013 | GAMM4 | 扇区4（右伽马） | GAMM4 | GAMM4 | F | 4 | ---- | ---- |
| 3014 | GAMMN | 扇区N（自然伽马） | GAMMN | GAMMN | F | 4 | ---- | ---- |
| 3015 | GAMM5 | 扇区5 | GAMM5 | GAMM5 | F | 4 | ---- | ---- |
| 3016 | GAMM6 | 扇区6 | GAMM6 | GAMM6 | F | 4 | ---- | ---- |
| 3017 | GAMM7 | 扇区7 | GAMM7 | GAMM7 | F | 4 | ---- | ---- |
| 3018 | GAMM8 | 扇区8 | GAMM8 | GAMM8 | F | 4 | ---- | ---- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3030 | < SPARE1> |  | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |

RECORD15: ZTAZGMFORMATION

表十五：钻铤式方位伽马动态数据表(解码)

排序：井号记录号

| WITS Record ID 2 WITS 记录 ID 2 | Logical Record Type 158 逻辑记录类型 158 | Auto/Manual AUTO(MWD)/MANUAL 自动/手动：自动（MWD）/手动 |
| --- | --- | --- |
| Trigger [EVENT] Transmit when new survey data values are received and computed (MWD) or when manuallytriggered by operator 按 事 件 入库 |  |  |
| Data Source Data acquired in real-time by MWD tools or entered manually from other sources |  |  |

| Code 编码 | Description 描 述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | Type 类型 | Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3031 | Well Identifier | 井号 | WELLID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 3032 | Record Identifier | 记录类型标识 | RECID | RID | S | 30 | ---- | 以正常钻进（1）起钻（2）下钻（3） |
| 3033 | Sequence Identifier | 记录号 | SEQID | WQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 3034 | Time | 时间 | DATETIME | DATETIME | D | 8 | ---- | ---- |
| 3035 | Activety Code | 泵状态参数 | ACTCOD | ACTC | S | 30 | ---- | ---- |
| 3036 | Depth Svy/reading (meas) | 测斜测量井深 | DEPTSVYM | DSVM | F | 4 | M | F |
| 3037 | Depth Svy/reading (vert) | 测斜垂直井深 | DEPTSVYV | DSVV | F | 4 | M | F |
| 3038 | Gamma Depth | 伽马测量井深 | DSGM | DSGM | F | 4 | M | F |
| 3039 | Gamma Depth(vert) | 伽马垂深 | TVDGM | TVDGM | F | 4 | M | F |
| 3040 | Depth Hole (meas) | 测量裸眼井深 | DEPTMEAS | DMEA | F | 4 | M | F |
| 3041 | Hole Depth(vert) | 测量裸眼垂深 | LYCS | LYCS | F | 4 | M | F |
| 3042 | ZTDEP | 钻头井深 | ZTDEP | ZTDEP | F | 4 | M | F |
| 3043 | ZTCS | 钻头垂深 | ZTCS | ZTCS | F | 4 | M | F |
| 3044 | GMCount | 自然伽马计数 | GMCount | GMCount | F | 4 | ---- | ---- |
| 3045 | GMAPI | 自然伽马API | GMAPI | GMAPI | F | 4 | ---- | ---- |
| 3046 | UPGMCount | 上伽马计数 | UPGMCount | UPGMCount | F | 4 | ---- | ---- |
| 3047 | UPGMAPI | 上伽马API | UPGMAPI | UPGMAPI | F | 4 | ---- | ---- |
| 3048 | DOWNGMCount | 下伽马计数 | DOWNGMCount | DOWNGMCount | F | 4 | ---- | ---- |
| 3049 | DOWNGMAPI | 下伽马API | DOWNGMAPI | DOWNGMAPI | F | 4 | ---- | ---- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3070 | < SPARE1> |  | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |

RECORD16: ZTAZGMSAGAMMA

表十六：钻铤式方位伽马存储数据表

排序：井号记录号

| Code 编码 | Description 描 述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | Type 类型 | Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3071 | Well Identifier | 井号 | WELLID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 3072 | Time | 时间 | DATETIME | DATETIME | D | 8 | ---- | ---- |
| 3073 | TEMP | 温度 | TEMP | TEMP | F | 4 | ℃ | ℉ |
| 3074 | INC | 井斜 | INC | INC | F | 4 | DEG | DEG |
| 3075 | VIBSTATUS |  | VIBSTATUS | VIBSTATUS | F | 4 | ---- | ---- |
| 3076 | ACCAX |  | ACCAX | ACCAX | F | 4 | ---- | ---- |
| 3077 | ACCAY |  | ACCAY | ACCAY | F | 4 | ---- | ---- |
| 3078 | ACCAZ |  | ACCAZ | ACCAZ | F | 4 | ---- | ---- |
| 3079 | MTF0 |  | MTF0 | MTF0 | F | 4 | DEG | DEG |
| 3080 | GAMM1 | 扇区1(上伽马) | GAMM1 | GAMM1 | F | 4 | ---- | ---- |
| 3081 | GAMM2 | 扇区2（左伽马） | GAMM2 | GAMM2 | F | 4 | ---- | ---- |
| 3082 | GAMM3 | 扇区3（下伽马） | GAMM3 | GAMM3 | F | 4 | ---- | ---- |
| 3083 | GAMM4 | 扇区4（右伽马） | GAMM4 | GAMM4 | F | 4 | ---- | ---- |
| 3084 | GAMMN | 扇区N（自然伽马） | GAMMN | GAMMN | F | 4 | ---- | ---- |
| 3085 | GAMM5 | 扇区5 | GAMM5 | GAMM5 | F | 4 | ---- | ---- |
| 3086 | GAMM6 | 扇区6 | GAMM6 | GAMM6 | F | 4 | ---- | ---- |
| 3087 | GAMM7 | 扇区7 | GAMM7 | GAMM7 | F | 4 | ---- | ---- |
| 3088 | GAMM8 | 扇区8 | GAMM8 | GAMM8 | F | 4 | ---- | ---- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 | < SPARE1> |  | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |

RECORD17:GWFORMATION

表十七：工程参数动态数据表(解码)

排序：井深

| WITS Record ID 1 WITS 记录 ID 1 | Logical Record Type 157 逻辑记录类型 157 | Auto/Manual AUTO(MWD)/MANUAL 自动/手动：自动（MWD）/手动 |
| --- | --- | --- |
| Trigger [EVENT] Transmit when new survey data values are received and computed (MWD) or when manuallytriggered by operator 按事件入库 |  |  |
| Data Source Data acquired in real-time by MWD tools or entered manually from other sources |  |  |

| Code 编码 | Description 描述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | Type 类型 | Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4001 | Well Identifier | 井号 | WELLID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 4002 | Record Identifier | 记录类型标识 | RECID | RID | S | 30 | ---- | 以正常钻进（1）起钻（2）下钻（3） |
| 4003 | Sequence Identifier | 记录号 | SEQID | WQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 4004 | Time | 时间 | DATETIME | DATETIME | D | 8 | ---- | ---- |
| 4005 | Activety Code | 泵状态参数 | ACTCOD | ACTC | S | 30 | ---- | ---- |
| 4006 | Depth Svy/reading (meas) | 测斜测量井深 | DEPTSVYM | DSVM | F | 4 | M | F |
| 4007 | Depth Svy/reading (vert) | 测斜垂直井深 | DEPTSVYV | DSVV | F | 4 | M | F |
| 4008 | GW Depth | 工程参数短节测量井深 | DSGW | DSGW | F | 4 | M | F |
| 4009 | GW Depth(vert) | 工程参数短节垂深 | TVDGW | TVDGW | F | 4 | M | F |
| 4010 | Depth Hole (meas) | 测量裸眼井深 | DEPTMEAS | DMEA | F | 4 | M | F |
| 4011 | Hole Depth(vert) | 测量裸眼垂深 | LYCS | LYCS | F | 4 | M | F |
| 4012 | ZTDEP | 钻头井深 | ZTDEP | ZTDEP | F | 4 | M | F |
| 4013 | ZTCS | 钻头垂深 | ZTCS | ZTCS | F | 4 | M | F |
| 4014 | GWRO | 转速 | GWRO | GWRO | F | 4 | ---- | ---- |
| 4015 | GWTORS | 扭矩 | GWTORS | GWTORS | F | 4 | ---- | ---- |
| 4016 | GWWOB | 钻压 | GWWOB | GWWOB | F | 4 |  |  |
| 4017 | GWWTORS | 弯扭矩 | GWWTORS | GWWTORS | F | 4 |  |  |
| 4018 | GWINP | 内环空压力 | GWINP | GWINP | F | 4 |  |  |
| 4019 | GWOUTP | 外环空压力 | GWOUTP | GWOUTP | F | 4 |  |  |
| 4020 | GWXVI | 横向振动 | GWXVI | GWXVI | F | 4 |  |  |
| 4021 | GWZVI | 纵向振动 | GWZVI | GWZVI | F | 4 |  |  |
| 4022 | GWNHZD | 粘滑振动 | GWNHZD | GWNHZD | F | 4 |  |  |
| 4023 | XBEND | X弯矩 | XBEND | XBEND | F | 4 |  |  |
| 4024 | YBEND | Y弯矩 | YBEND | YBEND | F | 4 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4100 | < SPARE1> |  | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |

RECORD18:GWSAEP

表十八：工程参数存储数据表

排序：

| Code 编码 | Description 描述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | Type 类型 | Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4101 | Well Identifier | 井号 | WID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 4102 | Time | 时间 | DATETIME | DATETIME | D | 8 | ---- | ---- |
| 4103 | TEMP | 温度 | TEMP | TEMP | F | 4 | ℃ | ℉ |
| 4104 | Tors | 扭矩 | GWTORS | GWRO | F | 4 | ---- | ---- |
| 4105 | MaxTors | 最大扭矩值 | MAXGWTORS | GWTORS | F | 4 | ---- | ---- |
| 4106 | GWWOB | 钻压 | GWWOB | GWWOB | F | 4 | ---- | ---- |
| 4107 | MaxWob | 最大钻压值 | MaxWob | MaxWob | F | 4 | ---- | ---- |
| 4108 | GWINP | 内环空压力 | GWINP | GWINP | F | 4 | ---- | ---- |
| 4109 | GWOUTP | 外环空压力 | GWOUTP | GWOUTP | F | 4 | ---- | ---- |
| 4110 | GWRO | 转速 | GWRO | GWRO | F | 4 | ---- | ---- |
| 4111 | GWXVI | X轴振动 | GWXVI | GWXVI | F | 4 | ---- | ---- |
| 4112 | MAXGWXVI | X轴最大振动 | MAXGWXVI | MAXGWXVI | F | 4 | ---- | ---- |
| 4113 | GWZVI | Z轴振动 | GWZVI | GWZVI | F | 4 | ---- | ---- |
| 4114 | MAXGWZVI | Z轴最大振动 | MAXGWZVI | GWZVI | F | 4 | ---- | ---- |
| 4115 | XBend | X轴弯矩值 | XBend | XBend | F | 4 | ---- | ---- |
| 4116 | YBend | Y轴弯矩值 | YBend | YBend | F | 4 | ---- | ---- |
| 4117 | GWNHZD | 粘滑振动 | GWNHZD | GWNHZD | F | 4 | ---- | ---- |
| 4118 | XBEND | X弯矩 | XBEND | XBEND | F | 4 |  |  |
| 4119 | YBEND | Y弯矩 | YBEND | YBEND | F | 4 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4200 | < SPARE1> |  | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |

RECORD19: GYROSOUCEDATA

表十九：陀螺静态原始姿态参数表（解码）

排序：井号记录号

| Code 编码 | # Description # 描 述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | # Type 类型 | ### Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4201 | Well Identifier | 井号 | WELLID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 4202 | Sequence Identifier | 记录号 | SEQID | WQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 4203 | Time | 时间 | DATETIME | DATETIME | D | 8 | ---- | ---- |
| 4204 | Depth Svy/reading (meas) | 测斜测量井深 | DEPTSVYM | DSVM | F | 4 | M | F |
| 4205 | ZTDEP | 钻头井深 | ZTDEP | ZTDEP | F | 4 | M | F |
| 4206 | Depth Hole (meas) | 测量裸眼井深 | DEPTMEAS | DMEA | F | 4 | M | F |
| 4207 | Svy Inclination | 井斜角 | SVYINC | SINC | F | 4 | DEG | DEG |
| 4208 | Svy Azimuth | 方位角 | SVYAZU | SAZU | F | 4 | DEG | DEG |
| 4209 | Svy GyroToolface | 陀螺工具面 | SVYGYROTF | SGYROTF | F | 4 | DEG | DEG |
| 4210 | Svy Gravity Toolface | 测量重工面 | SVYGTF | SGTF | F | 4 | DEG | DEG |
| 4211 | TEMP | 温度 | TEMP | TEMP | F | 4 | ℃ | ℉ |
| 4212 | GX | 加表X轴 | GX | GX | F | 4 | g |  |
| 4213 | GY | 加表Y轴 | GY | GY | F | 4 | g |  |
| 4214 | GZ | 加表Z轴 | GZ | GZ | F | 4 | g |  |
| 4215 | WX | 陀螺X轴 | WX | WX | F | 4 | ut |  |
| 4216 | WY | 陀螺Y轴 | WY | WY | F | 4 | ut |  |
| 4217 | ERH | ERH水平分量 | ERH | ERH | F | 4 |  |  |
| 4218 | BIAS | BIAS偏差值 | BIAS | BAIS | F | 4 |  |  |
| 4219 | GT | 重力和 | GT | GT | F | 4 | ut |  |
| 4220 | Record Identifier | 记录类型标识 | RECID | RID | S | 30 | ---- | 以正常钻进（1）起钻（2）下钻（3） |
| 4230 | < SPARE1> |  | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- |

RECORD20: GYROMEMO

表20：陀螺存储器原始参数表

排序：井号记录号

| Code 编码 | # Description # 描 述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | # Type 类型 | ### Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4231 | Well Identifier | 井号 | WELLID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 4232 | Sequence Identifier | 记录号 | SEQID | WQID | L | 4 | ---- | ---- |
| 4233 | Activety Code | 泵状态 | PUMPS | PUMPS | L | 4 |  | 1表示停泵记录数据,0表示定时记录数据 |
| 4234 | Time | 时间 | DATETIME | DATETIME | D | 8 | ---- | ---- |
| 4235 | GX | 加表X轴 | GX | GX | F | 4 | g |  |
| 4236 | GY | 加表Y轴 | GY | GY | F | 4 | g |  |
| 4237 | GZ | 加表Z轴 | GZ | GZ | F | 4 | g |  |
| 4238 | WX | 陀螺X轴 | WX | WX | F | 4 |  |  |
| 4239 | WY | 陀螺Y轴 | WY | WY | F | 4 |  |  |
| 4240 | Svy Inclination （uncorrected） | 井斜角（原始值） | SVYINC | SINC | F | 4 | DEG | DEG |
| 4241 | Svy Azimuth (uncorrected) | 方位角（原始值） | SVYAZU | SAZU | F | 4 | DEG | DEG |
| 4242 | Svy GYRO Toolface | 陀螺工具面 | SVYGYROTF | SGYROTF | F | 4 | DEG | DEG |
| 4243 | Svy Gravity Toolface | 测量重工面 | SVYGTF | SGTF | F | 4 | DEG | DEG |
| 4244 | ERH | ERH水平分量 | ERH | ERH | F | 4 |  |  |
| 4245 | BIAS | BIAS偏差值 | BIAS | BAIS | F | 4 |  |  |
| 4246 | GT | 重力和 | GT | GT | F | 4 | ut |  |
| 4247 | TEMP | 温度 | TEMP | TEMP | F | 4 | ℃ | ℉ |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4300 | < SPARE 2> |  | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |

RECORD21:DECODETABLE

21原始解码数据

排序：井号记录号

| Code 编码 | # Description # 描 述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | # Type 类型 | ### Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4301 | Well Identifier | 井号 | WELLID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 4302 | ID | ID | ID | ID | L | 4 |  |  |
| 4303 | MD | 井深 | MD | MD | F | 4 |  |  |
| 4304 | Time | 时间 | DATETIME | DATETIME | D | 8 | ---- | ---- |
| 4305 | CODE | 参数编码 | CODE | CODE | L | 4 |  |  |
| 4306 | VALUE | 参数值 | VALUE | VALUE | F | 4 |  |  |
| 4307 | PRECISION | 精度 | PRECISION | PRECISION | F | 4 |  |  |
| 4308 | COMPENSATE | 补偿值 | COMPENSATE | COMPENSATE | F | 4 |  |  |
| 4309 | CONV | 开停泵序列 | CONV | CONV | F | 4 |  |  |
| 4310 | Record Identifier | 记录类型标识 | RECID | RID | L | 4 | ---- | 钻进(1） 起钻（2） 下钻（3） |
| 4311 | REMARK | 数据异常标识 | REMARK | REMARK | L | 4 |  | 1-异常 0-正常 NULL-正常 |
| 4350 | < SPARE 2> |  | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |

### RECORD22:WELLINFORMATION

表二十二：工程信息数据表

排序：井号记录号

| Code 编码 | Description 描 述 | 参数中文描述 |  | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | Type 类型 | Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | JM | 井名 |  | JM | JM | S | 32 | ---- | ---- |
| 5001 |  | 工程服务地点 |  |  |  | S | 50 | ---- | ---- |
| 5002 |  | 服务类型 |  |  |  | S | 50 | ---- | ---- |
| 5003 |  | 甲方名称 |  |  |  | S | 50 | ---- | ---- |
| 5004 |  | 井队名称 |  |  |  | S | 50 | ---- | ---- |
| 5005 |  | 井队所属公司 |  |  |  | S | 50 |  |  |
| 5006 |  | 设计井深 |  |  |  | F | 50 |  |  |
| 5007 |  | 设计最大井斜 |  |  |  | F | 20 |  |  |
| 5008 |  | 设计方位 |  |  |  | F | 50 |  |  |
| 5009 |  | 经纬度坐标 格式：E115.66245,N34.42020 |  |  |  | S | 50 |  |  |
| 5010 |  | 井位标称值(GT\BT\DIP) 磁偏角 |  |  |  | S | 20 |  |  |
| 5011 |  | 设计水平段长度 |  |  |  | F | 4 |  |  |
| 5012 |  | 近钻头钻遇率 |  |  |  | F | 4 |  |  |
| 5013 |  | 数据保存时间 |  |  |  | datetime |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4500 | < SPARE 2> |  |  | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |

### RECORD23:EquipmentRecords

表二十三：施工信息数据表

排序：井号记录号

| Code 编码 | Description 描 述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | Type 类型 | Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5200 |  | 井名 |  |  | S | 50 | ---- | ---- |
| 5201 |  | 施工井型 |  |  | S | 50 | ---- | ---- |
| 5202 |  | 上井人员姓名 |  |  | S | 50 | ---- | ---- |
| 5203 |  | 工作状态 |  |  | S | 50 | ---- | ---- |
| 5204 |  | 特殊状态说明 |  |  | S | 50 | ---- | ---- |
| 5205 |  | 钻次 |  |  | L | 4 |  |  |
| 5206 |  | 仪器角差 |  |  | F | 4 |  |  |
| 5207 |  | 钻具角差 |  |  | F | 4 |  |  |
| 5208 |  | 泥浆类型 |  |  | S | 50 |  |  |
| 5209 |  | 泥浆密度 |  |  | F | 4 |  |  |
| 5210 |  | 泥浆粘度 |  |  | F | 4 |  |  |
| 5211 |  | 排量 |  |  | F | 4 |  |  |
| 5212 |  | 含沙量 |  |  | F | 4 |  |  |
| 5213 |  | 仪器组合 |  |  | S | 300 |  |  |
| 5214 |  | 钻具组合 |  |  | S | 300 |  |  |
| 5215 |  | 螺杆弯度 |  |  | F | 4 |  |  |
| 5216 |  | 循环时间 |  |  | L | 4 |  |  |
| 5217 |  | 入井井深 |  |  | F | 4 |  |  |
| 5218 |  | 总进尺 |  |  | F | 4 |  |  |
| 5219 |  | 数据保存时间 |  |  | D | 8 |  |  |
| 5220 |  | 最高温度 |  |  | F | 4 | ---- | ---- |
| 5221 |  | 最大压强 |  |  | F | 4 |  |  |
| 5399 | < SPARE 2> |  | SPARE2 | SPR2 |  |  |  |  |

### RECORD24-35: Reserved24- Reserved35

表24-35 预留参数表

排序：井号记录号

| Code 编码 | # Description # 描 述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | # Type 类型 | ### Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5400 | Well Identifier | 井号 | WELLID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 5401 | Sequence Identifier | 记录号 | SEQID | WQID | L | 4 | ---- | ---- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6499 | < SPARE 2> |  | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |

说明：表21-35是为后续新增功能短节数据上传预留的数据表，每个表50个字段，编码。

### RECORD36: AUTHINFO

表36 授权信息存储表

排序：表格默认排序

| Code 编码 | # Description # 描 述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | # Type 类型 | ### Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6500 | Series | 仪器系列号 | Series | Series | S | 10 | ---- | ---- |
| 6501 | InstrumentID | 仪器编号 | InstrumentID | InstrumentID | S | 10 | ---- | ---- |
| 6502 | AUTH_DATE | 授权日期 | AUTH_DATE | AUTH_DATE | D | 8 |  |  |
| 6503 | EXP_DATE | 授权到期日期 | EXP_DATE | EXP_DATE | D | 8 | ---- | ---- |
| 6504 | Area_Code | 区域代码 | Area_Code | Area_Code | L | 4 |  |  |
| 6505 | Country | 国家名称 | Country | Country | S | 50 |  |  |
| 6506 | Longitude | 经度 | Longitude | Longitude | S | 100 |  |  |
| 6507 | Latitude | 纬度 | Latitude | Latitude | S | 100 |  |  |
| 6508 | Auth_Count | 授权次数 | Auth_Count | Auth_Count | L | 4 |  |  |
| 6509 | Auth_Mark | 工作字 | Auth_Mark | Auth_Mark | L | 4 |  |  |
| 6510 | Authorizer | 授权人 | Authorizer | Authorizer | S | 10 |  |  |
| 6511 |  | 申请人 |  |  | S | 50 |  |  |
| 6512 |  | 备注 |  |  | S | 1024 |  |  |
| 6599 | < SPARE 2> |  | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |

### RECORD37: TEMPSECTIONTIME

表37 温度区间工作时间表

排序：表格默认排序

| Code 编码 | # Description # 描 述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | # Type 类型 | ### Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6600 | Well Identifier | 井号 | WELLID | WID | S | 50 | ---- | ---- |
| 6601 | Series | 仪器系列号 | Series | Series | S | 10 | ---- | ---- |
| 6602 | InstrumentID | 仪器编号 | InstrumentID | InstrumentID | S | 10 | ---- | ---- |
| 6603 | TEMP_SECTION | 温度区间 | TEMP_SECTION | TEMP_SECTION | S | 50 |  |  |
| 6604 | TIME_SECTION | 区间内工作时间 | EXP_DATE | TIME_SECTION | L | 4 | ---- | ---- |
| 6605 | START_TIME | 区间起始时间 | START_TIME | START_TIME | S | 20 |  |  |
| 6606 | UPLOAD_TIME | 区间上传时间 | UPLOAD_TIME | UPLOAD_TIME | D | 8 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6699 | < SPARE 2> |  | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- |

### RECORD38: BATTERYRECORD

表38 电池使用时间记录表

排序：表格默认排序

| Code 编码 | # Description # 描 述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | # Type 类型 | ### Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6700 | Well Identifier | 井号 | WID | WID | VARCHAR | 50 | ---- | ---- |
| 6701 | Sequence Identifier | 记录号 | WQID | WQID | int | 4 | ---- | ---- |
| 6702 | SAVETM | 保存时间 | SAVETM | SAVETM | DATETIME |  | ---- | ---- |
| 6703 | OPERATIONTM | 电池操作时间 | OPERATIONTM | OPERATIONTM | DATETIME |  |  |  |
| 6704 | NODENO | 短节系列号 | NODENO | NODENO | VARCHAR | 1000 | ---- | ---- |
| 6705 | NODENUM | 短节序列号 | NODENUM | NODENUM | VARCHAR | 1000 |  |  |
| 6706 | BATTARYNO | 电池系列号 | BATTARYNO | BATTARYNO | VARCHAR | 1000 |  |  |
| 6707 | BATTERYNUM | 电池序列号 | BATTERYNUM | BATTERYNUM | VARCHAR | 1000 |  |  |
| 6708 | BATTERYOPERATION | 电池操作（上电、断电） 上电：1 断电: 0 | BATTERYOPERATION | BATTERYOPERATION | int | 4 |  |  |
| 6709 | USEDTM | 使用时间（上电使用时间，与上一条记录的时间差，如果上一条记录是断电，则此条记录为使用时间为0） | USEDTM | USEDTM | REAL | 4 | 小时 |  |
| 6710 | flag | flag=1 可操作性 flag!=1 不可操作 | flag | flag | int | 4 |  |  |
| 6711 | BACK1 | 备用1 替换的电池序列号 | BACK1 | BACK1 | VARCHAR | 1000 |  |  |
| 6712 | BACK2 | 备用2 | BACK2 | BACK2 | VARCHAR | 1000 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6749 | < SPARE> |  | SPARE | SPR | VARCHAR | 1000 |  | ---- |

### RECORD39: ENGINEERSERVICES

表39 工程服务信息（对表22工程信息数据表进行扩充）

排序：表格默认排序

| 编码 | 描述 | 字段名 | 类型 | 字段长 | 公制单位 | 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6750 | 井号 | WID | VARCHAR | 50 | ---- | ---- |
| 6751 | 记录号 | WQID | int | 4 | ---- | ---- |
| 6752 | 保存时间 | SAVETM | DATETIME | 8 | ---- | ---- |
| 6753 | 井队长 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6754 | 安全员姓名 |  | VARCHAR | 200 | ---- | ---- |
| 6755 | 安全员电话 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6756 | 井口大地坐标X |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6757 | 井口大地坐标Y |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6758 | 磁偏角 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6759 | DIP磁倾角 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6760 | MT磁场强度 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6761 | 设计闭合方位 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6762 | 设计垂深 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6763 | 目的层 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6764 | 储层厚度 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6765 | 伽马范围 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6766 | 地层电阻率 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6767 | 钻次 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6768 | 等待时长 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6769 | 入井时长 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6770 | 起钻原因 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6771 | 入井测深 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6772 | 出井测深 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6773 | 本钻次进尺 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6774 | 下步计划 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6775 | 当前井深 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6776 | 当前垂深 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6777 | 当前振动 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6778 | 当前井斜 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6779 | 当前循环温度 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6780 | 钻压值 |  | VARCHAR | 200 |  | ---- |
| 6781 | 钻速值 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6782 | 当前水平段长度值 |  |  | 200 |  |  |
| 6783 | 实际水平段长度值（完钻） |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6784 | 仪器总工作时间（完钻） |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6785 | 累计进尺（完钻） |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6786 | 钻遇率（完钻） |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6787 | 医院电话 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6788 | 消防电话 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6789 | 民警电话 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6790 | 井队固控设备配备和使用情况 |  | VARCHAR | 1000 |  |  |
| 6791 | 下步工况 |  | VARCHAR | 1000 |  |  |
| 6792 | 完井总结 |  | VARCHAR | 1000 |  |  |
| 6793 | 井底水平位移 |  | VARCHAR | 1000 |  |  |
| 6794 | 服务井段 |  | VARCHAR | 1000 |  |  |
| ... |  |  | VARCHAR | 1000 |  |  |
| 6799 |  |  | VARCHAR | 1000 |  |  |

### RECORD40: EQUIPMENTASSETS

表40 设备资产管理表

排序：表格默认排序

| 编码 | 描述 | 字段名 | 类型 | 字段长 | 公制单位 | 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6800 | 井号 | WID | VARCHAR | 50 | ---- | ---- |
| 6801 | 记录号 | WQID | int | 4 | ---- | ---- |
| 6802 | 保存时间 | SAVETM | DATETIME | 8 | ---- | ---- |
| 6803 | 仪器系列号 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6804 | 仪器序列号 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6805 | 版本号 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6806 | 出厂日期 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6807 | 校准日期 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6808 | 出厂累计工作时间 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6809 | 当次累计工作时间 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6810 | 维修次数 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6811 | 所属区域 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6812 | 所在地 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6813 | 管理责任人 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6814 |  |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6815 |  |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| ... |  |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| 6820 | flag=1 可操作性 flag!=1 不可操作 |  | VARCHAR | 200 |  |  |

### RECORD41: PUMPSTATUS

表41 泵状态记录表

排序：表格默认排序

| 编码 | 描述 | 字段名 | 类型 | 字段长 | 公制单位 | 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6821 | 井号 | WID | VARCHAR | 50 | ---- | ---- |
| 6822 | 记录号 | WQID | int | 4 | ---- | ---- |
| 6823 | 保存时间 | SAVETM | DATETIME | 8 | ---- | ---- |
| 6824 | 泵状态 0-停泵 1-开泵 |  | VARCHAR | 200 |  |  |
| ... |  |  | ... | ... |  |  |
| 6830 |  |  | VARCHAR | 200 |  |  |

### RECORD42: UPLOADFILES

表42 上传文件表

排序：表格默认排序

| 编码 | 描述 | 字段名 | 类型 | 字段长 | 公制单位 | 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6831 | 井号 | WID | VARCHAR | 50 | ---- | ---- |
| 6832 | 记录号 | WQID | int | 4 | ---- | ---- |
| 6833 | 保存时间 | SAVETM | DATETIME | 8 | ---- | ---- |
| 6834 | 文件名 |  | VARCHAR | 1000 |  |  |
| 6835 | 文件路径（文件在云服务器的保存路径） |  | VARCHAR | 1000 |  |  |
| ... |  |  | ... | ... |  |  |
| 6840 |  |  | VARCHAR | 1000 |  |  |

### RECORD43: WORKHOURS

表43 工时记录表

| 编码 | 描述 | 字段名 | 类型 | 字段长 | 公制单位 | 英制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6841 | 井号 | WID | VARCHAR | 50 | ---- | ---- |
| 6842 | 记录号 | WQID | int | 4 | ---- | ---- |
| 6843 | 保存时间 | SAVETM | DATETIME | 8 | ---- | ---- |
| 6844 | 服务类别： 0-其它服务 1-工程服务井 2-售后服务井 (同时更新到总库WellInformation表内service_type) |  | int | 4 |  |  |
| 6845 | 上井人员 |  | VARCHAR | 1000 |  |  |
| 6846 | 人员上井时刻 |  | DATETIME | 8 |  |  |
| 6847 | 人员离井时刻 |  | DATETIME | 8 |  |  |
| 6848 | 仪器入井时刻 |  | DATETIME | 8 |  |  |
| 6849 | 仪器出井时刻 |  | DATETIME | 8 |  |  |
| 6850 | 操作类别 0 一级定向 1 二级定向 2 一级仪器操作 3 二级仪器操作 4 三级仪器操作 5 四级仪器操作 |  | VARCHAR | 1000 |  |  |